| Name | Verilog | Testbench | Design |  | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Half adder | module ha( a, b, cout, sum); input a, b; output cout, sum; assign cout = a & b; assign sum = a ^ b; // xor g1 (sum, a, b); // and g2 (cout, a, b); endmodule | `timescale 1ns / 1ns module ha_tb; reg a, b; wire cout, sum; ha u1 ( a, b, cout, sum ); initial begin {a, b} = 2'b00; #10 {a, b} = 2'b01; #10 {a, b} = 2'b10; #10 {a, b} = 2'b11; #10 $stop; end initial $monitor($time, "ns, a=%b, b=%b, cout=%b, sum=%b", a, b, cout, sum); endmodule |  |  |  |  |
| Full Adder | module fa( a, b, cin, cout, sum); input a, b, cin; output cout, sum; wire m, n, p; ha g1 (.cout(n), .sum(m), .a(a), .b(b) ); ha g2 (.cout(p), .sum(sum), .a(cin), .b(m) ); assign cout = p ¦ n; endmodule | `timescale 1ns / 1ns module fa_tb; reg a, b, cin; wire cout, sum; fa u1 ( a, b, cin, cout, sum ); initial begin {a, b, cin} = 3'b000; #10 {a, b, cin} = 3'b001; #10 {a, b, cin} = 3'b01_0; #10 {a, b, cin} = 3'b011; #10 {a, b, cin} = 4; #10 {a, b, cin} = 5; #10 {a, b, cin} = 6; #10 {a, b, cin} = 7; #10 $stop; end initial $monitor($time, "ns, a=%b, b=%b, cin = %b, cout=%b, sum=%b", a, b, cin, cout, sum); endmodule |  |  |  |  |
| Ripple Carry Adder (3) | module rca3( a, b, cin, cout, sum); input [2:0] a, b; input cin; output [2:0] sum; output cout; wire [1:0] m; fa g1 (.cout(m[0]), .sum(sum[0]), .a(a[0]), .b(b[0]), .cin(cin)); fa g2 (.cout(m[1]), .sum(sum[1]), .a(a[1]), .b(b[1]), .cin(m[0]) ); fa g3 (.cout(cout), .sum(sum[2]), .a(a[2]), .b(b[2]), .cin(m[1]) ); endmodule | `timescale 1ns / 1ns module rca3_tb; reg[2:0] a, b; reg cin; wire [2:0] sum; wire cout; wire [3:0] res; assign res = { cout, sum }; rca3 uu ( a, b, cin, cout, sum ); initial begin a = 2; b= 4; cin = 0; #10 a = 3; b = 3; cin = 1; #10 a= 5; b =6; cin = 1; #10 a= 7; b = 7; cin = 1; #10 $stop; end initial $monitor($time, "ns, a=%d, b=%d, cin = %d, addition result = %d", a, b, cin, res); endmodule |  |  |  |  |
| 2 to 4 Decoder | module dec2_4(a, b,en); output [3:0] a; input [1:0] b; input en; wire [1:0] bb; not g1(bb[1], b[1]), (bb[0], b[0]); and g2 (a[0], en, bb[1], bb[0]); and g3 (a[1], en, bb[1], b[0]); and g4 (a[2], en, b[1], bb[0]); and g5 (a[3], en, b[1], b[0]); endmodule | module dec2_4_tb; wire [3:0] a; reg [1:0] b; reg en; dec2_4 uut(a, b, en); initial begin { b, en } = 3'b000; #2 { b, en } = 3'b001; #2 {b, en } = 3'b011; #2 {b, en } = 3'b101; #2 {b, en } = 3'b111; end initial $monitor ($time, " output a=%b, input b=%b, input en=%b", a, b, en); endmodule |  |
| Muxb | module muxb( d0, d1, s, y ); input [3:0] d0, d1; input s; output [3:0] y; reg [3:0] y; always@(d0 or d1 or s) begin if ( s == 1 ) y = d1; else y = d0; end endmodule | module muxb_tb; reg [1:0] d; reg s; wire y; mux ul(.d(d), .s(s), .y(y)); intial begin d=2'b10; s=0; #10; d=2'b01; s=0; #10;d=2'b10; s=1; #10;d=2'b01; s=1; #20 $stop; end endmodule |  |

`timescale 1ns/1ns

module dff_e1_tb;

reg clk, d;

wire q;

dff_e1 uut( clk, d, q);

always #10 clk = ~ clk;

initial

begin

clk = 0;

d = 1;

#5 d = 0;

#20 d = 1;

#20 d = 0;

#15 $stop;    end

endmodule

/////////////////////////////

`timescale 1ns/1ns

module dff_e2_tb;

reg clk, rst, d;

wire q;

dff_e1 uut( clk, rst, d, q);

always #10 clk = ~ clk;

initial

begin

clk = 0;

rst = 1;

d = 1;

#6 rst = 0;

#5 d = 0;

#20 d = 1;

#20 d = 0;

#15 $stop;  end

endmodule

/////////////////////////////

`timescale 1ns/1ns

module dff_e3_tb;

Professor Pang

CPE166 Advanced Logic Design Handout

reg clk, rst;

reg [3:0] d;

wire [3:0] q;

dff_e1 uut( clk, rst, d, q);

always #10 clk = ~ clk;

initial

begin

clk = 0;

rst = 1;

d = 4'b1100;

#6 rst = 0;

#5 d = 8;

#20 d = 10;

#20 d = 4;

#15 $stop;    end

endmodule

/////////////////////////////

module dffb_tb;

reg clk, clr, load, sft;

reg [3:0] db;

wire [3:0] qb;

Professor Pang

CPE166 Advanced Logic Design Handout

dffb uut (clk, clr, load, sft);

initial clk = 0;

always #10 clk = ~ clk;

initial

begin

clr = 1; load = 0; sft = 0; db = 4'b1011;

#22 clr=0;

load = 1; sft = 0;

#20 load = 0; sft = 1;

#60 $stop;    end

Endmodule.20.

……………………………………………

3333333

30.2

1. General D Flip-Flop

module dff_e1 ( clk, d, q);

input clk, d;

output q;

reg q;

always @ ( posedge clk )

begin

q <= d;

end

endmodule

/////////////////////////////////////

2. Rising Edge Triggered D Flip-Flop with Asynchronous High Active Reset

module dff_e2 ( clk, rst, d, q);

input clk, d, rst;

output q;

reg q;

always @ ( posedge clk or posedge rst)

begin

if(rst )

q <= 0;

else

q <= d;

Professor Pang

CPE166 Advanced Logic Design Handout

end

endmodule

/////////////////////////////////////

3. 4-bit Registers with High Active Asynchronous Reset

module dff_e3 ( clk, rst, d, q);

input clk, rst;

input [3:0] d;

output [3:0] q;

reg [3:0] q;

always @ ( posedge clk or posedge rst)

begin

if(rst )

q <= 0;

else

q <= d;

end

endmodule

////////////////////////////////////

4. More Features for Registers

module dffb (clk, clr, load, sft, db, qb);

input clk, clr, load, sft;

input [3:0] db;

output [3:0] qb;

reg [3:0] qb;

always@(posedge clr or posedge clk)

begin

if(clr) qb <= 0;

else if (load)

qb <= db;

else if (sft)

qb <= { 1'b0, qb[3:1] };

// qb[3] <= 1'b0;

// qb[2] <= qb[3];

// qb[1] <= qb[2];

// qb[0] <= qb[1];

end

endmodule

Moore FSM

Use Verilog to design a finite state machine to recognize the sequence 0110.

module fsm_detector(reset, clk, a, y);

input reset, a, clk;

output y;

reg y;

parameter s_idle = 3'b000, s1=3'b001, s2=3'b010, s3=3'b011, s4=3'b100;

reg [2:0] cs, ns;

always@(posedge clk or posedge reset)

begin

if(reset) cs <= s_idle;

else cs <= ns;

end

always@(cs or a)

begin

case(cs)

s_idle: if(a) ns = s_idle;

else ns = s1;

s1: if(a) ns = s2;

else ns = s1;

s2: if(a) ns = s3;

else ns = s1;

s3: if(~a) ns = s4;

else ns = s_idle;

s4: if(a) ns = s2;

else ns = s1;

default: ns = s_idle;

endcase

end

Hierarchical Design

module my_block (in1, in2, dout);

input in1, in2;

output dout;

. . .

. . .

endmodule

module top (DI_1, DI_2, DI_3,DI_4,

DOUT1, DOUT2);

input DI_1, DI_2, DI_3, DI_4;

output DOUT1, DOUT2;

my_block inst1 (

.in1(DI_1),

.in2(DI_2),

.dout(DOUT)

);

my_block inst2(DI_3,DI_4, DOUT);

. . .

. . .

endmodule

always@(cs or a)

begin

case(cs)

s_idle: y = 0;

s1: y = 0;

s2: y = 0;

s3: if(~a) y = 1;

else y = 0;

s4: y = 0;

default: y = 0;

endcase

end

endmodule

module mealy_fsm(reset, a, clk, y);

input    reset, a, clk;

output   y;

reg      y;

// Binary State Enconding

parameter  s0 = 2'b00, s1 = 2'b01, s2 = 2'b10;

reg [1:0]    cs, ns;

// sequential state register block

always@(posedge reset or posedge clk)

begin

if( reset )  cs <= s0;

else         cs <= ns;

end

// combinational next state block

always@(cs or a)

begin

case(cs)

s0:   if(a) ns = s1;

else  ns = s0;

s1:   if(a) ns = s1;

else  ns = s0;

s2:   if(a) ns = s2;

else  ns = s3;

s3:   if(a) ns = s4;

else  ns = s0;

s4:   if(a) ns = s1;

else  ns = s3;

default:  ns = s0;

endcase

end

//combinational output block

always@(cs or a)

begin

case(cs)

s0:   if(a) y = 0;

else  y = 1;

s1:   y = 0;

s2:   if(a) y = 0;

else  y = 1;

s3:   if(a) y = 1;

else  y = 0;

s4:   if(a) y = 1;

else  y = 0;

default:  y = 0;

endcase

end

module aft16(clk, din, reset, dout);

input  clk, din, reset;

output [6:0]dout;

reg [6:0]dout;

always @(posedge reset or negedge clk)

begin

if(reset)

dout<=0;

else

dout<={din, Q[15:1]};

end

always @(posedge rest)

begin

d<=7’b00000000

end

endmodule

module circuit_tb

reg A, B, CLK;

wire [1:0]Y;

circuit uut(A, B, CLK, Y);

initial clk=1;

always#5

clk=~clk

initial

begin

A=1; B=0;

#10;

A=0; B=1;

#10

A=1; B=1;

#10

A=0; B=0;

#200  $stop;end

endmodule

module priority (sel, code);

input [7:0] sel;

output [2:0] code;

reg [2:0] code;

always @(sel)

begin

if (sel[0]) code = 3'b000;

else if (sel[1]) code = 3'b001;

else if (sel[2]) code = 3'b010;

else if (sel[3]) code = 3'b011;

else if (sel[4]) code = 3'b100;

else if (sel[5]) code = 3'b101;

else if (sel[6]) code = 3'b110;

else if (sel[7]) code = 3'b111;

else code = 3'bxxx;

end

endmodule

2 to 1 Multiplexer

module mux2to1(d0, d1, s, y);

input d0, d1, s;

output y;

wire m,n;

assign m=(~s) &d 0;

assign n = s & d1;

assign y= m | n;

endmodule

`timescale 1ns / 1ns

module mux2to1_tb;

reg       d1, d0, s;

wire     y;

mux2to1   u1 (d1, d0, s, y);

initial begin

d1 = 0;  d0 = 0;  s = 0;

#10  d1 = 0;  d0 = 0;  s = 1;

#10  d1 = 0;  d0 = 1;  s = 0;

#10  d1 = 0;  d0 = 1;  s = 1;

#10  d1 = 1;  d0 = 0;  s = 0;

#10  d1 = 1;  d0 = 0;  s = 1;

#10  d1 = 1;  d0 = 1;  s = 0;

#10  d1 = 1;  d0 = 1;  s = 1;

#10 $stop;

end

initial $monitor($time, "ns, d1=%b, d0=%b, s = %b,  y=%b", d1, d0, s, y);

endmodule

module circuit(A, B, C, D, E, F, G, SEL, CLK, REST, Q);

input A, B, C, D, E, F, G, SEL, CLK, REST;

output [1:0] Q;

wire m, n, p, w;

assign m=A&B;

assign p = m^C^D ;

or g2(E,F);

mux2to1 g3(n, G, SEL, w);

SFT16  g0(clk, p, RESET, Q[0]);

Sft16 g1(clk, w, RESET, Q[1]);

endmodule

module circuit(A, B, CLK, Y);

input A, B, CLK;

output [1:0]Y;

reg [1:0]Y;

wire N,M;

assign N=A^ ~B;

assign M=~(Y[1] * Y[0] * B);

always @(negedge clk)

begin

Y[0]<=N;

Y[1]=M;

End

endmodule

module moorefsm (clk, reset, w, z);

input  clk, reset, w;

output  z;

reg  z;

parameter A=0; B=1, C=0;

reg cd, ns;

always @(posedge clk or posedge clk)

begin

if(reset) cs <=A;

else cs <=ns;

end

always@(cs or w)

begin

case (cs);

A: if(w) ns=B;

Else ns=A;

B: if(~w)  ns =A;

Else ns=c;

C: if(~w)  ns=A;

Else ns = c;

Default:

Ns=A;

Endcase

end

endmodule